#### СОВЕТ  НОВОГОРЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА,  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.08.2011                   №  213

д. Новогорное

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогоренского сельского поселения с 2011 до 2015 г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области   №235-р от 28.07.2011 «О реализации поручений Президента Российской Федерации от 17.03.2011 № Пр-701»,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогоренского сельского поселения с 2011 до 2015 г., согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и официальном Интернет-сайте муниципального образования «Новогоренское сельское поселение».

Глава поселения							           И.А. Комарова

Приложение к решению

Совета Новогоренского сельского поселения   от 25.08.2011     № 213

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогоренского сельского поселения с 2011г. до 2015г.

д. Новогорное

2011г.

Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогоренского сельского поселения Колпашевского района на период с 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение Администрации Новогоренского сельского поселения от 01.08.2011 №44 «О разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» |
| Заказчик Программы | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| Цель Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Новогоренского сельского поселения |
| Задачи Программы | - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Новогоренское сельское поселение». |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2011 г. до 2015 г. |
| Основные мероприятия Программы | - Поэтапная модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 8,1 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - количество построенных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры 3 ед. до 2015 года; - изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 65% в 2011 году до 45% в 2015 году. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Новогоренское сельское поселение». Координатором Программы является Администрация Новогоренского сельского поселения. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Новогоренского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Новогоренского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет Новогоренского сельского поселения и Администрация Новогоренского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Введение

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Новогоренского сельского поселения на 2011-2015 годы (далее – Программа) предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно - правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсно - и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами.

Одним из приоритетов жилищной политики Новогоренского сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Новогоренского сельского поселения характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы и продолжающейся в настоящее время тарифной политики, которая не обеспечивает реальных финансовых потребностей организаций  коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и не формировала стимулов к сокращению затрат. В муниципальную собственность принимаются объекты ЖКХ с пониженной и даже нулевой стоимостью. Не выполняются технические условия выдвигаемые предприятиями ЖКХ, при строительстве жилищного фонда и объектов ЖКХ. Не восполняются издержки предприятий при выполнении энергосберегающих мероприятий и  по расхождениям в размерах принятых и фактических тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Общая потребность в средствах на восстановление и модернизацию  объектов коммунальной инфраструктуры до 2015 года составляет-6,9 млн. рублей. При этом необходимо обеспечить реконструкцию и модернизацию до 75% имеющихся объектов ЖКХ. Такой объем средств не может быть обеспечен только за счет бюджетных инвестиций, требуются создание условий для привлечения средств внебюджетных источников. Поэтому Программа направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального комплекса.

Реализация Программы позволит:

- привлечь средства федерального бюджета, бюджета Томской области для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры.

Описание Новогоренского сельского поселения

В состав Новогоренского сельского поселения входят следующие населенные пункты: д. Новогорное, д. Усть-Чая. Деревня Новогорное располагается на левом берегу реки Обь в 50 километрах от районного центра г. Колпашево. Сообщение между населенными пунктами поселения, а также с районным центром осуществляется с помощью автомобильных дорог.

Краткая характеристика Новогоренского сельского поселения приведена в таблице 1.

Континентальный климат Колпашевского района с холодной и продолжительной зимой и коротким, жарким летом характеризуется следующими температурами:

Среднегодовая температура  – -1.5ОС.

Низшая температура января – -54ОС.

Высшая температура июля – +36ОС.

Годовой ход температуры – 90ОС.

Средняя температура отопительного сезона – -9.1ОС.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки – -43ОС.

Средняя температура наиболее холодной десятидневки – -36ОС.

Продолжительность отопительного сезона составляет 243 дня. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября и удерживается примерно 180 дней. Глубина снежного покрова составляет примерно 65 см.

Застройка д. Новогорное представлена одноэтажными жилыми зданиями. Весь жилой фонд является неблагоустроенным. Характеристика жилищного фонда представлена в таблице 2.

Таблица 1.

Краткая характеристика Новогоренского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | на 01.01.2009 |  |  | на 01.01.2010 |  |  | на 01.01.2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | мужчин | женщин |  | мужчин | женщин |  | мужчин | женщин |
| Численность, возрастной состав населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения, в том числе: | тыс.чел. | 661 | 363 | 298 | 684 | 364 | 320 | 676 | 358 | 318 |
| трудоспособного возраста | тыс.чел. | 440 | 231 | 209 | 455 | 257 | 198 | 455 | 257 | 198 |
| старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 102 | 30 | 72 | 120 | 41 | 79 | 123 | 40 | 83 |
| моложе трудоспособного возраста | тыс.чел. | 104 | 70 | 34 | 97 | 64 | 33 | 98 | 64 | 34 |
| Показатели естественного движения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся за год | чел. | 7 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Число умерших за год | чел. | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | 3 | 4 | -1 | 7 | 4 | 3 | -7 | 5 | 2 |

Таблица 2.

Характеристика жилищного фонда Новогоренского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | на 01.01.2009 | на 01.01.2010 | на 01.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда - всего | кв.м | 13293 | 13293 | 13293 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| государственной формы собственности | кв.м |  |  |  |
| муниципальной формы собственности | кв.м | 4830 | 3841 | 3602 |
| частной формы собственности | кв.м | 8463 | 9452 | 9691 |
| иной формы собственности | кв.м |  |  |  |
| Число жилых квартир (домов) - всего | ед. | 234 | 234 | 234 |
| в том числе муниципальных | ед. | 86 | 66 | 63 |
| Общая площадь муниципального жилого фонда с износом свыше 70% | кв.м | 240 | 240 | 200 |
| Общая площадь муниципального жилого фонда, выбывшая за год - всего | кв.м | 182,4 | 1149,2 | 239 |
| Удельный вес оплаты населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | % | 97 | 97 | 97 |
| Общая площадь жилья, непригодного для проживания | кв.м | 209 | 209 | 209 |

- Характеристика состояния жилищно-коммунального хозяйства Новогоренского сельского поселения

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствует возникновению социальной напряженности.

  - Источники теплоснабжения

Теплоснабжение Новогоренского сельского поселения предусматривает отопление объектов социально-культурного назначения. Выработка тепла осуществляется на двух котельных, расположенных в          д. Новогорное, работающих на угле и дровах. Тепловые сети проложены в земле, их протяженность в двухтрубном исполнении составляет 0,3 км. Водоснабжение котельных осуществляется водой, подаваемой из скважин. Водоподготовка на котельных отсутствует. Технические характеристики источников теплоснабжения представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Технические характеристики источников теплоснабжения Новогоренского сельского поселения

| Наименование объекта | Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода котельной в эксплуатацию | Установленная мощность, МВт / Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной МВт/ Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива | Наличие резервного топливного хозяйства | Наличие резервного электроснабжения | Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП) |
| Котельная школы | 1968 | 1,6 | 1,4 | КВС-0,63; МР-18-2 шт. | уголь | нет | ДЭУ930.1 РФ-М | нет |
| Котельная СКДЦ | 1977 | 0,9 | 0,4 | КСВ-0,8; КЧМ-2 шт | дрова | нет | ДЭУ930.1 РФ-М | нет |

Эксплуатацией данных котельных занимаются учреждения, отапливаемые от них (школа, СКДЦ). Приборы учета тепловой энергии и на котельных, и в отапливаемых учреждениях, отсутствуют.

  - Система водоснабжения Новогоренского сельского поселения

На территории села располагаются 2 муниципальные скважины. Вода из скважин подается в водонапорные башни объемом 15 м3, и далее самотеком из нее поступает потребителям. Состояние водонапорных башен приведено в таблице 4.

Таблица 4.

Состояние водонапорных башен Новогоренского сельского поселения

| Населенный пункт | Номер (адрес) | Год ввода в эксплуатацию | Высота башни | Емкость бака, м3 | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Новогорное | пер. Водяной, 2 | 1964 | 10 | 15 | удовлетворительно |
| д. Новогорное | пер. Клубный, 3 | 2002 | 12 | 15 | удовлетворительно |

Водопроводная сеть была уложена в середине 60-х годов прошлого века. Изначально водопроводная сеть была выполнена из стальных труб. Сейчас в тех местах, где происходит порыв трубопровода, замена изношенного участка стальной трубы производится полимерными трубами. Общая протяженность водопроводной сети составляет 1350 м. В полной замене нуждается 1 км. сетей. Водозаборные скважины и кустовые водопроводные сети между собой не связаны.

Водозабор осуществляется с глубины 17-19 м насосами марки ЭЦВ6-10-80. Технические характеристики водозаборных скважин представлены в таблице 5.

Таблица 5.

Технические характеристики водозаборных скважин Новогоренского сельского поселения

| Населенный пункт | год ввода в эксплуатацию | Фактическая производительность, м3/час | Глубина скважины, м | Тип и марка насосного оборудования | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Новогорное | 1964 | 8 | 20 | ЭЦВ-10 | удовлетворительно |
| д. Новогорное | 1983 | 8 | 50 | ЭЦВ-10 | удовлетворительно |

Вода из одной скважины подается на котельную, в школу, дом культуры, больницу и одно двухэтажное здание. Вторая скважина подает воду населению, проживающему по ул. Новая. Разбор воды осуществляется через 1 водоразборную колонку. Все остальное население поселка имеет собственные скважины.

Качество воды, добываемой из подземных горизонтов, в бактериальном отношении нареканий не имеет. Качество воды удовлетворяет требования СанПиН по всем показателям, кроме одного, — наблюдается превышение ПДК по железу в 15-20 раз, периодически (сезонно) норму ПДК превышает и марганец.

Централизованная система удаления сточных вод в Новогоренском сельском поселении отсутствует.

  - Система электроснабжения Новогоренского сельского поселения

Электроснабжение населенных пунктов Новогоренского сельского поселения осуществляется по линиям электропередач. Протяженность электролиний составляет 11,8 км., из них: 9 км. – ВЛЭП 0,4 кВ; 2,8 км. – ВЛЭП 10 кВ. Поскольку строительство линий электропередач производилось несколько десятилетий назад, то их состояние оценивается как удовлетворительное.

Потребление электрической энергии всеми потребителями поселения осуществляется по приборам учета.

  - Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Характеристика системы утилизации отходов в Новогоренском сельском поселении представлена в таблице 6.

Таблица 6.

Организация утилизации твердых бытовых отходов в Новогоренском сельском поселении

| Показатели | Единица измерения | на 01.01.2009 | на 01.01.2010 | на 01.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество мусоросборных точек у жилых домов, магазинов, рынков | ед. | 3 | 3 | 3 |
| Количество полигонов отходов, свалок | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Площадь под полигонами отходов, свалками | га. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Площадь несанкционированных свалок | га. | 0,1 | 0,01 | 0,01 |

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется жителями поселения самостоятельно.

## Мероприятия

## по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## муниципального образования Новогоренское сельское поселение Томской области на 2011 – 2015 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия |  |  | Затраты, (тыс.руб.) |  | Источники финансирования |  | Ожидаемые результаты |  |  | Срок реализации (год начала и год окончания) |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование нормативной базы, обеспечивающей развития предпринимательства в ЖКХ |  |  | - |  | - |  | Создание понятных правовых и равных возможностей для бизнеса |  |  | 2011-2012 |  | Администрация поселений |  |
|  | Мониторинг индикаторов программы |  |  | - |  | - |  | Контроль качества и сроков исполнения мероприятий Программы |  |  | 2011-2015 |  | Администрация поселения |  |
|  | Разработка и нормативное закрепление стандартов качества услуг ЖКХ |  |  | - |  | - |  | Система стандартов жилищно - коммунальных услуг как основа взаимоотношений населения и поставщиков |  |  | 2011-2012 |  | Администрация поселения |  |
|  | Проведение конкурсов-аукционов по выбору поставщиков услуг жилищно – коммунального хозяйства |  |  | - |  | - |  | Выбор исполнителей по объективным показателям их деловой активности |  |  | 2011-2012 |  | Администрация поселения |  |
|  | Совершенствование договоров аренды муниципальной собственности поставщиками услуг |  |  | - |  |  |  | Обеспечение правовых основ пользования и формирования доходов от аренды |  |  | 2012-2015 |  | Администрация поселений |  |
|  | Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования и графика их проведения |  |  | - |  | - |  | Получение объективной информации о необходимых мероприятиях по энергосбережению |  |  | 2011 |  | Администрация поселения |  |
|  | Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах жилищно – коммунального хозяйства поселений |  |  | - |  | - |  | Снижение стоимости жилищно – коммунальных услуг |  |  | 2011-2012 |  | Администрация поселения |  |
| Итого по организационным мероприятиям |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обследования объектов коммунального хозяйства поселения специализированной организацией |  |  | 400,0 |  | Бюджет поселения |  | Определение технического состояния объектов |  | 2012-2013 |  |  | Администрация поселения |  |
|  | Реконструкция здания и оборудования котельной СКДЦ |  |  | 1500,0 |  | Бюджет района, бюджет поселения |  | Организация безаварийной работы источника теплоснабжения |  |  | 2012-2015 |  | Администрация поселения |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии на источнике теплоснабжения |  |  | 100,0 |  | Бюджет поселения |  | Организация учета отпуска тепловой энергии |  |  | 2011 |  | Администрация поселения |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии на муниципальных объектах поселения |  |  | 300,0 |  | Бюджет поселения |  | Организация учета потребления тепловой энергии |  |  | 2011-2012 |  | Администрация поселения |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения |  |  | 1600,0 |  | Бюджет района, бюджет поселения |  | 1.Консервация одной водозаборной скважины 2.Снижение затрат на оказание услуги по водоснабжению потребителей |  |  | 2012-2013 |  | Администрация поселения |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей по территории с. Новогорное протяженностью 0,8 км |  |  | 1000,0 |  | Бюджет района, бюджет поселения |  | 1.Ликвидация аварийных ситуаций 2.Снижение себестоимости при транспортировке воды 3.Снижение текущих затрат |  |  | 2014-2015 |  | Администрация поселения |  |
|  | Строительство станции водоподготовки в с. Новогорное производительностью 48 м3/сут |  |  | 2000,0 |  | Областной бюджет |  | Обеспечение населения водой нормативного качества |  |  | 2013 |  | Администрация поселения |  |
| Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  | 6900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по сбору и утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Приобретение мусоровоза | 1000,0 |  | Бюджет района, бюджет поселения |  | Механизация работ по сбору утилизации и захоронению твердых бытовых отходов |  | 2013 |  |  | Администрация поселения |  |  |
| 16 |  | Приобретение контейнеров для сбора мусора | 100,0 |  | Бюджет поселения |  | Улучшение организации сбора твердых бытовых отходов на территории поселения, улучшение санитарного состояния на территории поселения. |  | 2013 |  |  | Администрация поселения |  |  |
| 17 |  | Ликвидация несанкционированных свалок | 100,0 |  | Бюджет поселения |  | Улучшение санитарного состояния на территории поселения |  | 2012 |  |  | Администрация поселения |  |  |
| Итого по сбору и утилизации твердых бытовых отходов |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  | 8100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |